# LDC 2025 Recap Before Warmup

## Esempi per manche di gara 2025

In questo documento vengono riportate alcune note sullo svolgimento di una manche di gara del Leonardo Drone Contest 2025.

Preparazione manche: Il team concorrente posiziona i propri pc sul banco dedicato, portando con loro anche il router. I giudici Leonardo collegano il pc dedicato al mission manager (MM) tramite cavo ethernet al router del team. (N.B: il router deve essere portato al banco dedicato alla gara e non lasciato alla scrivania di ogni team). Mentre i concorrenti posizionano i robot in campo, vengono effettuati i test di comunicazione tra la ground control station (GCS) ed il MM. Il team dovrà designare una o più persone per svolgere il ruolo del “Human Mission Supervisor” (HMS), che avrà il compito di valutare le informazioni ricevute dagli agenti autonomi e decidere se inviare tali risultati al MM o richiedere la riesecuzione all’agente autonomo.

Inizio manche: Viene dato il segnale di inizio gara dai giudici ed avviato il timer della manche. I concorrenti inviano il comando di takeoff all’UAV e preparano l’UGV per partire. Appena l’UAV si alza dal pavimento, è consentito connettersi all’endpoint /mission_updates del MM, e vengono inviati i primi task dal MM (N.B: il decollo dell’UAV rappresenta una condizione necessaria affinché la manche venga considerata valida).

Esempi di comunicazione tra MM e GCS:

Il MM invia un file .json per ogni task:

a. Find object (NB: quando l'UGV rileva l'oggetto richiesto, lo segnala

al mission manager, ma la deadline non è riferita a questo risultato

parziale. La deadline è relativa al completamento del task, che si

conclude con la comunicazione dell' avvenuta ripresa panoramica

da parte dell'UAV.)

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 1,

"task_type": "find_object",

"request_time": "2025-09-16 15:21:23",

"deadline": "2025-09-16 15:51:23",

"max_value": 50,

"agent": "ugv",

"target_type": "object",

"target": "teddy_bear",

"zone": null

}

Al momento dell'avvenuto rilevamento dell’oggetto da parte dell’UGV, la GCS invia al MM:

{

"task_id": 1,

"task_type": "find_object",

"target": "teddy_bear",

"request_time": "2025-09-16 15:21:23",

"completion_time": "2025-09-16 15:25:30",

"result": "None"

}

ed alloca il task per la panoramica da far effettuare all’UAV. A fine manche viene consegnato il video tramite chiavetta USB

b. Find target - UAV/UGV

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 3,

"task_type": "find_target",

"request_time": "2025-09-16 15:21:23",

"deadline": "2025-09-16 15:28:23",

"max_value": 30,

"agent": "ugv",

"target_type": "aruco",

"target": 4,

"zone": [[2, 3], [5,3], [5, 7], [2, 7]]

}

GCS invia al MM:

{

"task_id": 3,

"task_type": "find_target",

"target": "4",

"request_time": "2025-09-16 15:21:23",

"completion_time": "2025-09-16 15:22:07,

"result": "2"

}

c. Find target - PTZ Collab

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 6,

"task_type": "ptz_collab",

"request_time": "2025-09-16 15:21:27",

"deadline": "2025-09-16 15:26:27",

"max_value": 35,

"agent": "ptz",

"target_type": "qr",

"target": 9,

"zone": null

}

A questo punto la PTZ deve cercare tra i QR, leggendo il contenuto codificato al loro interno, quello che contiene lo stesso target 9.

Per esempio:

{

"task_id": 1055,

"task_type": "find_target",

"request_time": "2025-09-16 00:00:00",

"deadline": "2025-09-16 00:00:00",

"max_value": 10,

"agent": "ugv",

"target_type": "aruco",

"target": 9,

"zone": [[2, 3], [5,3], [5, 7], [2, 7]]

}

Viene generato dal team stesso il task "find_target" con task_id = 1055 per trovare l'aruco target = 9 entro la fine della manche (request_time e deadline all’interno del QR vanno ignorate).

Il team comunica al mission server che ha risolto il task "ptz_collab" con task_id = 6 ottenedo i punti:

{

"task_id": 6,

"task_type": "ptz_collab",

"target": "",

"request_time": "2025-09-16 15:21:27",

"completion_time": "2025-09-16 15:23:29",

"result": "None"

}

Successivamente, quando l’UGV trova l’aruco 9, GCS comunica al MM che ha completato il task con task_id = 1055, ottenendo un punteggio aggiuntivo:

{

"task_id": 1055,

"task_type": "find_target",

"target": "9",

"request_time": "2025-09-16 15:23:29",

"completion_time": "2025-09-16 15:27:43",

"result": "3"

}

d. Follow Sequence

Una volta comunicato il rilevamento di 2 o più target aruco riconosciuti da un agente può verificarsi la richiesta di follow sequence.

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 12,

"task_type": "follow_sequence",

"request_time": "2025-09-16 15:21:34",

"deadline": "2025-09-16 15:24:34",

"max_value": 35,

"agent": "ugv",

"target_type": "aruco",

"target": [9,4],

"zone": null

}

L’agente deve visitare i marker nell’ordine richiesto, e per ciascun marker visitato la GCS segnala al MM:

Per il primo marker visitato:

{

"task_id": 12,

"task_type": "follow_sequence",

"target": "9",

"request_time": "2025-09-16 15:21:34",

"completion_time": "2025-09-16 15:22:35",

"result": "None"

}

Per il secondo marker visitato:

{

"task_id": 12,

"task_type": "follow_sequence",

"target": "4",

"request_time": "2025-09-16 15:21:34",

"completion_time": "2025-09-16 15:23:07",

"result": "None"

}

e. Land on the Highest spot

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 16,

"task_type": "land_highest_spot",

"request_time": "2025-09-16 15:21:41",

"deadline": "2025-09-16 15:26:41",

"max_value": 100,

"agent": "uav",

"target_type": null,

"target": null,

"zone": null

}

La GCS invia a MM:

{

"task_id": 16,

"task_type": "land_highest_spot",

"target": "None",

"request_time": "2025-09-16 15:21:41",

"completion_time": "2025-09-16 15:23:16",

"result": "None"

}

f. Emergency Return to Base

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 14,

"task_type": "emergency_rtb",

"request_time": "2025-09-16 15:21:37",

"deadline": "2025-09-16 15:26:37",

"max_value": 100,

"agent": null,

"target_type": null,

"target": null,

"zone": null

}

La GCS invia a MM:

{

"task_id": 14,

"task_type": "emergency_rtb",

"target": "None",

"request_time": "2025-09-16 15:21:37",

"completion_time": "2025-09-16 15:22:09",

"result": "None"

}

g. Emergency Landing

Es. MM invia a GCS:

{

"task_id": 8,

"task_type": "emergency_landing",

"request_time": "2025-09-16 15:21:29",

"deadline": "2025-09-16 15:22:59",

"max_value": 100,

"agent": "uav",

"target_type": null,

"target": null,

"zone": null

}

La GCS invia a MM:

{

"task_id": 8,

"task_type": "emergency_landing",

"target": "None",

"request_time": "2025-09-16 15:21:29",

"completion_time": "2025-09-16 15:22:01",

"result": "None"

}

Note:

- I task di tipo find_target e find_object richiedono l’invio di foto. L’UAV/UGV riconosce il target relativo al task ad esso assegnato ed invia il risultato alla GCS. ad es. per find_target, lo HMS osserva la foto presa dall’agente per valutare la qualità del riconoscimento (posizione bounding box, label, ID e settore). lo HMS ritiene corretto il risultato e lo invia al MM, inviando un file .json con la risposta e la foto presa dall’agente.

- Fine manche: La manche termina quando sono stati eseguiti tutti i task o al termine del tempo concesso. Il safety pilot fa atterrare l’UAV e ferma l’UGV. Il team recupera i robot dal campo, mentre gli operatori alla GCS forniscono il video della panoramica ai giudici Leonardo ed il log della missione tramite dispositivo USB.